# Рекомендации по расчету баланса водопотребления и водоотведения

На всех современных предприятиях и в организациях ведется учет ресурсов и их потребления. Не является исключением и вода. Для расчета количества воды, потребляемой предприятием, определения объема сброшенных сточных вод, а также разбивки объема водоотведения по выпускам, существует баланс водопотребления и водоотведения. Его составление необходимо для заключения договора с МУП   Управление"Водоканал". Данные в таблице показывают объективную картину расхода воды на предприятии (в организации), демонстрируют, какое именно количество воды требуется конкретному водопотребителю, и какой объем сточных вод ожидается к сбросу в канализационную сеть в результате деятельности предприятии (организации) в период использования максимальной величины мощности.

Водопотребление и водоотведение на каждом предприятии индивидуальное, и зависит от следующих данных:

- - величины рабочего штата организации;

- - использования определенного оборудования;

- - использования специальных технологий;

- - режима работы предприятия;

- - продолжительности использования воды для производственных процессов;

- - количество потребителей.

1.Перед расчетом баланса водопотребления и водоотведения следует собрать следующие исходные данные:

- - наименование потребителей воды;

- - численное значение каждого потребителя воды в сутки с единицами измерения;

- - нормативы потребления воды каждым конкретным типом потребителя воды;

- - режим работы потребителей воды в сутки и в год отдельными столбцами;

- - водопотребление холодной воды, в сутки и в год отдельными столбцами;

- - водопотребление горячей воды, в сутки и в год отдельными столбцами;

- - водоотведение в сутки и в год отдельными столбцами;

- - нормативные документы, на основании которых производился расчет нормативов.

Обратите внимание, что для всех исходных данных следует определить единицы измерения (количество литров на человек, кубометры, квадратные метры, часы, штуки и т.д.).

2. Внести исходные данные в форму баланса водопотребления и водоотведения ("порядковый номер", "наименование потребителей", "количество водопотребления в сутки").

3. Из нормативной технической документации определить нормативы по каждому наименованию потребителей воды  предприятия  (в организации). Это могут быть технические регламенты, выпущенные организацией, справки (о численности работников, количестве блюд в столовой), своды правил (Свод правил СП 30.13330.2012 " Внутренний водопровод и канализация зданий", редакция СНиП 2.04.01-85*).

4. Заполнить следующие  столбцы: "Время работы потребителя в сутки", "Время работы потребителя в год". Эти данные берутся из внутренних документов организации, исходя из использования максимальных значений величин.

5. Заносим нормативный документ, на основании которого выбран норматив для каждого из потребителей воды.

Расчет баланса водопотребления и водоотведения дает возможность не только оценить объемы воды, но и позволит рассчитать и провести ряд мероприятий, направленных на сокращение потребления водных ресурсов. Комплекс мер, направленный на сокращение водопотребления и водоотведения, позволит существенно снизить расход средств, что скажется и на себестоимости продукции, получении прибыли предприятием. Таким образом, составление баланса водопотребления и водоотведения является выгодным для самого предприятия или организации.